АДМИНИСТРАЦИЯ  НОВОСПАССКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БАРАБИНСКОГО  РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   05.10.2020 г.                                                                                                      №   49

Об утверждении  программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Муниципальном казенном учреждении культурно-досуговом объединении «Элегия» Новоспасского сельсовета Барабинского района Новосибирской области

на 2020- 2023 годы».

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 г. № 398 «Об  утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации», Уставом Муниципального казенного учреждения культурно-досугового объединения «Элегия» Новоспасского сельсовета Барабинского района Новосибирской области на 2020- 2023годы»,  и в целях эффективного использования энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях  Новоспасского сельсовета Барабинского района Новосибирской области, администрация  Новоспасского сельсовета Барабинского района Новосибирской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую  программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Муниципальном казенном учреждении культурно-досуговом объединении «Элегия» Барабинского района Новосибирской области на 2020-2023 годы».

2. Настоящее постановление опубликовать в  газете «Вестник Новоспасского сельсовета».

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 05.10.2020 г.

4. Контроль за исполнением данного постановления  оставляю за собой.

Глава Новоспасского сельсовета

Барабинского района

Новосибирской области                                                     В.В.Иванов

Утверждено

Постановлением главы

Новоспасского сельсовета

Барабинского района

Новосибирской области

№ 49  05.10.2020г.

ПРОГРАММА

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Муниципальном казенном учреждении культурно-досуговом объединении «Элегия» Новоспасского сельсовета Барабинского района Новосибирской области

на 2020- 2023 годы».

СОДЕРЖАНИЕ

- Паспорт Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

- Сроки и этапы реализации Программы.

- Общая информация.

- Анализ состояния энергосбережения.

- Организационные мероприятия по энергосбережению.

- Технические мероприятия.

- Показатели реализации мероприятий по энергосбережению.

- Финансирование и стимулирование реализации мероприятий по энергосбережению.

- Оценка экономической реализации Программы.

- Мониторинг реализации Программы энергосбережения.

- Управление и контроль за ходом реализации  Программы.

- Паспорт Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

| Наименование Программы | Программа Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Муниципальном казенном учреждении культурно-досуговом объединении «Элегия» Новоспасского сельсовета Барабинского района Новосибирской области на 2020- 2023 годы. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон РФ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; - Постановление правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Приказ министерства экономического развития Российской федерации от 17 Февраля 2010 г. N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" |
| Заказчик Программы | МКУ КДО «Элегия» Новоспасского сельсовета. |
| Цель Программы | Повышение энергетической эффективности в учреждении, при передаче и потреблении энергетических ресурсов, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального учреждения на энергосберегающий путь развития: - Переход от нормативного способа расчетов за потребленные коммунальные ресурсы к расчетам по фактическому потреблению коммунальных ресурсов, на основе показаний приборов учета; - Снижение платежей за энергоресурсы до минимума при обеспечении комфортных условий пребывания в помещениях. |
| Задачи Программы | - проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики учреждения; - проведение энергетических обследований; - обеспечение приборами учета потребления коммунальных ресурсов; - обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов. |
| Сроки реализации Программы | 2020– 2023 годы |
| Контроль за исполнением Программы. | Руководитель МКУ КДО «Элегия» Новоспасского сельсовета Грязнов С.Н. |
| Источники финансирования | Средства местного бюджета. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | – полный переход на приборный учет при расчетах с организацией коммунального комплекса; – сокращение потребления коммунальных ресурсов, рациональное их использование; - сокращение потребления электрической, тепловой энергии и воды на 30 процентов от уровня 2019 года; - формирование «энергосберегающего» типа мышления (поведения) в коллективе; |

# 2.   Сроки и этапы реализации Программы.

Программа рассчитана на 3 года и направлена на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории организации  во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесений изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Перечень мероприятий программы:

- тепловая энергия:

- сбор  и анализ информации  о потреблении тепловой энергии;

- установка прибора учета тепловой энергии;

- проведение энергетических обследований;

- проведение  регулировки системы  отопления;

- установка стеклопакетов;

- нанесения покрытия из жидкого теплоизоляционного материала за приборами отопления;

- замена наружных дверных проемов.

- электроснабжение:

- сбор и анализ информации о потреблении электроэнергии;

- замена  ламп накаливания на энергосберегающие.

3.   водоснабжение:

- установка прибора учета водоснабжения.

Начало работ- 2020 год

Окончание работ- 2023 год

3.  Общая информация.

Характеристика учреждения:

Наименование- МКУ КДО «Элегия» Новоспасского сельсовета

Адрес –632310  Новосибирская область, Барабинский  район,

с. Новоспасск, ул. Центральная д.38

Количество зданий- 3:

- Новоспасский ЦСДК площадь здания  240,8 кв.м.

- СК  с. Кожевниково площадь здания  241 кв.м.

- СК аула Тандов  площадь здания  176 кв.м.

Количество работников- 14 человек.

Оснащенность приборами учета- учет электрической энергии.

Объем используемых энергоресурсов, по состоянию на 2019 г.:

- вода  0,524   куб.м

- тепловая энергия  161  Гкал

- электрическая энергия 1856  Квт. ч.

Наличие знергетического паспорта здания или проведенного энергетического обследования до вступления в силу ФЗ от 23.11.2009г № 262-ФЗ- нет

# 4.  Анализ состояния энергосбережения.

Потребление энергоресурсов.

| Показатель | Единица измерения | 2017 г. | 2018г. | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия | Потребление, кВт·ч | 548 | 610 | 1856 |
|  | Стоимость, руб. | 1500,0 | 2501,0 | 8612 |
| Тепловая электроэнергия | Потребление, гКал | 81,266 | 81,266 | 92,515 |
|  | Стоимость, руб. | 139 049,37 | 142733,98 | 167475,27 |
| Водоснабжение | Потребление, Куб. | 524,0 | 524,5 | 524,5 |
|  | Стоимость, руб. | 8960,4 | 9231,!2 | 9493,45 |
| Общая стоимость энергоносителей, руб. |  | 149509,77 | 154466,10 | 185580,72 |

Таким образом, в разрезе 3-х лет видно, что происходит неравномерное потребление энергетических ресурсов, что приводит к невозможности  рационального планирования бюджетных средств. Возникает необходимость в проведении энергосберегающих мероприятий.

Приоритетной   задачей  в  области  энергосбережения  является проведение  мероприятий,  обеспечивающих  снижение энергопотребления и уменьшение  бюджетных  средств, направляемых на оплату энергоресурсов. Необходимым  шагом для реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетных учреждениях является проведение энергетического обследования и  паспортизации объектов бюджетной сферы.  Энергетическое обследование и паспортизация объектов бюджетной сферы осуществляются в целях:

- выявления потенциала энергосбережения;

- определения основных энергосберегающих мероприятий;

- определения  объектов  бюджетной  сферы,  на  которых  в первую очередь необходимо проводить энергосберегающие мероприятия;

- установления    нормативных    показателей    энергопотребления  (лимитирования энергопотребления).

Стимулирование   бюджетных  учреждений  к  заключению  договоров, направленных  на рациональное использование энергоресурсов в бюджетной сфере, осуществляется  путем  установления  муниципальных заданий, использования сэкономленных в  результате энергосбережения бюджетных средств  на  капитальный  и  текущий  ремонт, закупку технологического оборудования  компьютерной  техники  и  инвентаря  для  нужд бюджетных учреждений, а также на премирование персонала. Использование механизма муниципальных  заданий  позволяет ввести обязательные для выполнения бюджетными  учреждениями  задания  по  снижению  энергопотребления как одного из показателей качества оказываемых ими услуг.

# 5.  Организационные мероприятия по энергосбережению.

Ниже приведены организационные мероприятия, которые предлагается реализовать в организации в период с 2020 по 2023 годы.

- внедрение систем мониторинга энергосбережения и повышения энергетической эффективности; (обучение и повышение квалификации руководителей и    персонала  в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности с внесением мер и приемов энергосбережения в должностные инструкции по рабочим местам;  (Обучение специалиста в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Посчитать, сколько это сэкономит энергетических ресурсов весьма сложная задача, после прохождения этих курсов, лицо, назначенное ответственным за энергосбережение должно повысить культуру обращения с  энергетическими ресурсами организации, в частности: обращать внимание сотрудников на то, что необходимо выключать свет в помещениях после выхода из них, плотнее закрывать краны, без нужды не открывать форточки, закрывать двери зимой и т.д.)

-  разработку и внедрение системы энергетического менеджмента;

- анализ передового опыта применения новейших технических и организационных решений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и подготовку рекомендаций по их внедрению;

- внедрение системы пропаганды и премирования   персонала за экономию топливно-энергетических ресурсов;

Планируемые показатели по экономии топливно-энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению представлены в таблице приложение 1 «Показатели  энергоэффективности программы энергосбережения  в Муниципальном казенном учреждении культурно-досуговом объединении «Элегия» Новоспасского сельсовета Барабинского района Новосибирской области на 2020- 2023 годы.

# 6.  Технические мероприятия.

Ниже приведены технические мероприятия, которые предлагается реализовать в организации в период до 2023 года.

## 6.1  Реконструкция системы освещения

## Замена ламп накаливания мощностью 60 Вт на светодиодные.

Замена ламп накаливания на светодиодные. Принцип работы ламп накаливания основан на прохождении тока через вольфрамовую нить. Протекая по нити, ток вызывает ее разогрев до такой температуры, что она начинает светиться, т.е. фактически функция лампы накаливания как источник света – вторична, ее принцип работы основан на том, что она является генератором тепла. Электроэнергия, идущая на свет составляет порядка 4% от общей. Поэтому с появлением новых технологий, надо уходить от малых КПД. Светодиодные лампы, с аналогичной светоотдачей потребляют в 10 раз меньше электроэнергии. Кроме того, светодиодные лампы имеют много больший ресурс использования: ресурс обычной лампы накаливания – 1000 часов, у светодиодной лампы эта цифра составляет – 50000 часов, это в 50 раз больше.

Преимущества использования светодиодных ламп:

Средний срок службы светодиодных ламп (ч): 50000 Количество светодиодных чипов: 7 шт; Цветовая температура: Теплый белый (2700-3500K); мощность: 7Вт; Световой поток: 475lm-525lm; Цвет:Теплый свет натуральный белый, холодный белый; Размер: 60X110mm; Напряжение: AC85V-245V;

Аналог: 60Вт лампы накаливания; Стоимость 450 руб.

Светодиодная лампа  – аналог лампы накаливания и компактной люминесцентной лампы с цоколем Е27. Предназначена для использования в открытых световых приборах для жилых и общественных помещений, включая помещения для напряженных зрительных работ, работ с мониторами и дисплеями.

Светодиодная лампа 7Вт (аналог лампы накаливания 60Вт)

- Сокращаются затраты на обслуживание (не требуется замена ламп и дросселей)

- Коэффициент пульсации – менее 1%

- Отсутствие в спектре ультрафиолетовых и инфракрасных составляющих.

- Сокращение энергопотребления в 8 раз по сравнению с лампой накаливания.

- Полное отсутствие вредных веществ.

- Устойчивость к перепадам напряжения.

- Угол расхождения светового потока — 230°.

Замена ламп накаливания на светодиодные лампы позволяет экономить более 80% потребляемой на внутреннее освещение электроэнергии.

Для замены ламп внутреннего освещения МКУ КДО «Элегия» потребуется:

90 шт. светодиодных ламп.

Стоимость ламп составит:

90 шт. * 450 руб. = 40500 руб.

Суммарная мощность ламп накаливания равна:

90 шт. * 60 Вт = 5400 кВт

При расчете минимального экономического эффекта будем считать, что в среднем лампы накаливания работают по 1992 часа/год (или 249 дней по 8 часов), тогда их электропотребление составит:

5400 кВт * 1992 часа/год = 10765,8 кВт/год

Суммарная мощность светодиодных ламп равна:

90 шт. * 0,007 кВт = 0,63 кВт

Светодиодные лампы мощностью 7 Вт будут потреблять:

0,63кВт * 1992 часа/год = 1254,96 .кВт/год

Средний тариф стоимости электроэнергии за базовый 2014 г составил  2,74 руб. / кВт×ч.

Экономия электроэнергии  составит:

6300 кВт – 1254,96 кВт = 5045,04 кВт/год  или 5045,04 кВт * 2,74  руб./кВт = 13823,41  руб./год

Срок окупаемости составит:

81000 руб. /  13823,41 руб. = 5,8 месяцев.

## 6.2                Экономия тепловой энергии с помощью нанесения покрытия из жидкого теплоизоляционного материала за приборами отопления в здании Дома культуры.

Теплоизоляционные полимерные покрытия (жидкая теплоизоляция) КОРУНД — современные многофункциональные композиционные материалы на основе полимерного связующего, специальных наполнителей и целевых добавок. Покрытия КОРУНД сочетают высокие теплофизические эксплуатационные характеристики с высокой экономической эффективностью.

Сверхтонкая теплоизоляция КОРУНД представляет собой многокомпонентную однородную жидкую массу (мастику), которая наносится на поверхности любой формы с помощью кисти или краскопульта. После высыхания образует эластичное твердое покрытие с теплоизолирующими свойствами.

Жидкая теплоизоляция КОРУНД является высокопористым теплоизоляционным материалом, который работает за счет реализации механизма блокирования (создания высокого термического сопротивления) 3-х видов теплопередачи – конвекции, кондукции и радиации. Микропористая структура покрытия КОРУНД при теплопередаче отражает и рассеивает более 82% излучения. За счет низкой теплопроводности, происходит «ослабление» теплового потока в толще материала КОРУНД, малая излучательная способность уменьшает уровень выходного теплового потока и обеспечивает снижение теплопотерь.

Примем, что использование теплоизоляции  КОРУНД позволит отразить 80 % от потерь тепловой энергии уходящей через стены за трубами отопления, площадь которых составляет 530 кв.м (или 35 % от всей площади стен). Тепловые потери фасада(стен) здания примем равными 25% от всех теплопотерь здания.

Исходя из рекомендаций, потребуется 2 слоя теплоизолирующего полимерного покрытия. Расход составит 2 л покрытия на 1 кв.м стены.

Таким образом получим:

563,5 Гкал * 35% * 25% * 80%= 39445 Гкал или  54946,88  руб.- экономия тепловой энергии с помощью жидкой изоляции за радиаторами и трубами отопления.

Средняя рыночная стоимость  1 литра покрытия — 400 руб.

Площадь нанесения покрытия составит 530 кв.м * 2 слоя = 1060 кв.м, на что потребуется 1060 л покрытия.

Затраты составят:

1060 л * 400 руб. = 424000 руб.

Срок окупаемости составит:

424000  руб. / 54946,88  руб. = 7,7 лет.

## 6.3  Установка оконных блоков из ПВХ в здании Дома культуры

Улучшить тепловой комфорт в помещении и ограничить потери теплоты через окна можно, уменьшив тепловой поток,  проходящий через окна.

Одним из распространенных способов повышения теплозащиты здания  является  замена оконных блоков из ПВХ.

Замена оконных блоков из ПВХ позволит отразить 35 %   потерь тепловой энергии уходящей через окна, площадь которых составляет 220 кв.м.

Таким образом получим:

563,5  Гкал * 35% * 0,4% = 78,89  Гкал или  109893,77  руб.- экономия тепловой энергии в результате  замены оконных блоков из ПВХ.

Средняя рыночная стоимость полной установки с отделкой  1 кв.м. окна из ПВХ – 13001,0руб.

Площадь установки составляет 220 кв.м.

Затраты составят 220 кв.м * 13 001 руб. = 2 860220 руб.

Срок окупаемости составит 2 862,22/ 109,893  = 26  лет.

6.4. Замена уличных дверных проемов.

Здания  имеют изношенные двери с низкими теплозащитными свойствами. Улучшить тепловой комфорт в помещении и ограничить потери теплоты через дверные уличные проемы можно, уменьшив тепловой поток,  проходящий через уличные дверные проемы, путем замены на стальные двери с наполнителем из пенополистирола.

Методика расчёта эффективности мероприятия

Средняя за отопительный период тепловая мощность, передаваемая через двери, определяется по формуле:

| Q=tв-tнарср∙FR, Вт | (1) |
| --- | --- |

Где tв  ℃ - средняя температура воздуха в помещении,

tнарср ℃ - средняя температура наружного воздуха за отопительный период в д. Старощербаково,

Fм2 – площадь кровли,

R м2∙℃Вт – термическое сопротивление, определяется по формуле 2:

| R=1αвнутр+δλ+1αнар,м2∙℃Вт | (2) |
| --- | --- |

Где αвнутрВтм2∙℃ - коэффициент теплоотдачи от внутреннего воздуха к двери,

δ м – толщина теплоизоляционного слоя,

λ Втм∙℃ - коэффициент теплопроводности теплоизоляционного слоя,

αнарВтм2∙℃ - коэффициент теплоотдачи от двери окружающей среде.

Средняя за отопительный период тепловая мощность, передаваемая через двери, определяется дважды – до внедрения мероприятия и после внедрения мероприятия.

После чего высчитывается экономия тепла за отопительный период  как разница между тепловой мощностью, передаваемой через двери  до внедрения и после внедрения мероприятия.

|  | (3) |
| --- | --- |

Годовая экономия в денежном выражении, тыс. рублей:

| ∆Э= ∆Q∙TТ.Э. | (4) |
| --- | --- |

где -Tт.э. тариф на тепловую энергию, руб./Гкал.

Необходимые данные:

Суммарная площадь четырнадцати стальных дверей, требующих замены F = 65 м2. Двери полые, толщина полости составляет 50 мм. Толщина двери 60 мм, коэффициент теплопроводности λ=54Втм2∙℃

Внутренняя расчётная температура воздуха, tв =20 0С

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период, =- 3,1°С

Средняя продолжительность отопительного периода, n = 214 суток.

Тариф на тепловую энергию, Тт.э. = 1393 руб./Гкал

Необходимо определить годовую экономию тепловой энергии после замены дверей  с коэффициентом теплопроводности λ=0,028Втм2∙℃

Расчет:

Определим, для начала, термическое сопротивление двери до реализации мероприятия и после:

R1=1αвнутр+2∙δсталиλстали+1αнар=18,7+2∙0,00554+123=0,2 м2∙℃Вт

R2=1αвнутр+2∙δсталиλстали+δпенополистиролλпенополистирол+1αнар=18,7+2∙0,00554+0,050,028+123=2,0 м2∙℃Вт

Средняя за отопительный период тепловая мощность, передаваемая через устаревшую изношенную дверь, до внедрения мероприятия:

Q1=tв-tнарср∙FR=21--3,1∙650,2=7507,5 Вт=7,5 кВт

Средняя за отопительный период тепловая мощность, передаваемая через утеплённую металлическую дверь, после внедрения мероприятия:

Q2=tв-tнарср∙FR=21--3,1∙652,0=750,75 Вт=0,75 кВт

Экономия тепла за отопительный период:

∆Q=Q1-Q2∙n∙C=7,5-0,75∙214∙24∙0,68∙10-3=23,5 Гкал

Годовая экономия в денежном выражении при тарифе Tт.э = 1393 руб./Гкал:

ΔЭ = ΔQ ∙Tт.э. = 23,5∙1393 = 32735,5 руб.

Средняя рыночная стоимость полной установки с отделкой  1 кв.м. двери из стали с наполнителем из пенополистирола – 15000 руб.

Площадь установки составляет 65 кв.м.

Затраты составят 65 кв.м * 15000 руб. = 975000 руб.

6.5. Установка приборов учета ТЭ и ВС.

В соответствии с распоряжением Губернатора Новосибирской области от 01.04.2008 №66-р «Об установке приборов учета расхода энергоресурсов и воды»  необходимо оснастить приборами учета расхода энергоресурсов и воды здания, МКУ КДО «Квартет».

| Наименование прибора | Количество | Стоимость с установкой. | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| Прибор учета ТЭ | 3 | 30000 руб. | 90000 руб. |
| Прибор учета ВС | 3 | 3000 руб. | 9000 руб. |

7.   Показатели реализации мероприятий по энергосбережению.

Обобщенная характеристика рекомендуемых энергосберегающих мероприятий приведена в таблице

| № п/п | Расчетные показатели предлагаемых к реализации энергосберегающих мероприятий |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятий по видам энергетических ресурсов | Затраты тыс. руб. (план) | Годовая экономия ТЭР (план) |  |  |  |
|  |  |  | в натуральном выражении | ед. измерения | в стоимостном выражении (тыс.руб.) |
| 1. | Замена ламп внутреннего освещения мощностью 60 Вт на светодиодные | 81000 | 5066,2 | кВт. г | 13881,39 |  |
| 2. | Нанесения покрытия из жидкого теплоизоляционного материала за приборами отопления | 424000 | 39445 | Гкал | 54946,88 |  |
| 3. | Установка оконных блоков из ПВХ | 2 860220 | 78,89 | Гкал | 109893,77 |  |
| 4. | Установка стальных уличных дверных проемов. | 975000 | 23,5 | Гкал | 32735,5 |  |

8. Финансирование и стимулирование реализации мероприятий по энергосбережению.

Общий объем финансирования Программы

| Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | всего |
| Замена ламп внутреннего освещения мощностью 60 Вт на светодиодные | 20250 | 20250 | 20250 | 20250 |  |  | 81000 руб. |
| Нанесения покрытия из жидкого теплоизоляционного материала за приборами отопления |  | 106000 | 106000 | 106000 | 106000 |  | 424000 руб. |
| Установка оконных блоков из ПВХ |  | 572044 | 572044 | 572044 | 572044 | 572044 | 2 860220 руб. |
| Установка стальных уличных дверных проемов. | 243750 | 243750 | 243750 | 243750 |  |  | 975000 руб. |
| Установка приборов учета ТЭ и ВС | 49500 | 49500 |  |  |  |  | 99000 руб. |
| Всего | 313500 | 991544 | 942044 | 942044 | 678044 | 572044 | 4439220 руб. |

Объемы финансирования Программы за счет средств всех уровней  носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении  проекта  бюджета на очередной финансовый год.

9. Оценка экономической реализации Программы.

Величина экономического эффекта и срок окупаемости по каждому мероприятию программы указан в пункте 7.  Все указанные мероприятия являются не только энергосберегающими но и экономически эффективными.

Выполнение всех работ приведет  к  уменьшению затрат на топливно-энергетические ресурсы:

| Наименование энергоресурса. | Фактическая плата. | Планируемая плата после внедрения Программы. | Экономия составит |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Руб. | % |
| Электроснабжение | 185383 руб. | 171501,61 | 13881,39 | 7,4 % |
| Тепловая энергия | 784955,5 руб. | 587379,39 | 197576,15 | 25 % |

Срок окупаемость мероприятий находится в диапазоне от 0,35 до 26 лет.

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования целевого индикатора, который обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутого показателя за соответствующий год с его прогнозным значением, утвержденным Программой.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень  фактического достижения целевого индикатора по формуле:

где :E – эффективность реализации Программы (в процентах);

If  – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы;

In – нормативный индикатор, утвержденный Программой.

Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период реализации), если ее эффективность составляет 80 процентов и более.

Программа нуждается в корректировке и доработке, если эффективность реализации Программы составляет 60 — 80 процентов.

Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы  выполнены с эффективностью менее 60 процентов.

# 10. Мониторинг реализации Программы энергосбережения.

Сводные показатели результатов реализации комплекса мероприятий, включенных в Программу энергосбережения на каждый планируемый год, должны рассчитываться на каждый год и сравниваться с достигнутыми показателями.

# 11. Управление и контроль за ходом реализации  Программы.

Контроль выполнения программы осуществляется лицом, назначенным приказом по организации. По результатам реализации мероприятий ежегодно рассчитываются значения целевых показателей, подлежащих ежегодному контролю.

В случае проведения энергетических обследований во время действия Программы с оформлением энергетического паспорта и разработкой дополнительных мероприятий в области энергосбережения, целевые показатели мероприятий Программы подлежат корректировке путем утверждения дополнений к настоящей программе.

Планируемые и фактически достигнутые в ходе реализации программы значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности рассчитываются для каждого года на протяжении всего срока реализации программы.

В соответствии с п. 4 Постановления Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» необходимо проводить корректировку планируемых значений целевых показателей Программы на следующий за отчетным год с учетом достигнутых результатов реализации Программы и изменения социально-экономической ситуации.

Программа подлежит корректировке или пересмотру при вступлении в силу приказов, распоряжений, методических указаний и других нормативных актов, регламентирующих требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Сроки и форму учета мероприятий и контроля выполнения утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы устанавливает координатор Программы.

Руководство организации  ежеквартально на своих совещаниях рассматривает вопрос о состоянии энергосбережения.

Предусмотренные Программой финансово-экономические механизмы и механизмы стимулирования распространяются на лиц, являющихся исполнителями программных мероприятий.

Объем и структура   финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями организации и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.